2026年（第19届）

中国大学生计算机设计大赛

校内选拔赛

作品说明文档

项目名称：流光 Glance

PC屏幕感知桌面效率伴侣

参赛类别：人工智能应用类

2026年4月

摘  要

流光 Glance 是一款基于人工智能的桌面效率工具，通过“PC软件+硬件终端”的软硬协同架构，解决用户信息碎片化和任务管理低效的痛点。系统利用阶跃星辰多模态大模型（step-1o-turbo-vision）实现截图智能解析，自动提取日程和待办事项；通过 MQTT 协议将任务数据实时同步至 ESP32-S3 硬件显示终端；结合阶跃星辰 TTS 语音合成（step-tts-2）实现主动语音提醒，形成“感知→提取→同步→显示→提醒”的完整效率闭环。项目创新性地将 AI 视觉理解、物联网通信和语音交互融合为一体，实现了零操作成本的任务管理体验。

关键词：多模态大模型；物联网；MQTT；ESP32-S3；桌面效率；语音合成

一、方案概述

1.1 课题行业背景

数字化时代信息过载问题日益严重，大学生和职场人士每天面对大量的信息输入，包括课程通知、工作邮件、社交媒体消息等。传统的日程管理方式已经难以应对如此庞大的信息量。

与此同时，AI大模型技术的快速发展为智能效率工具带来了全新的机遇。特别是多模态大模型的出现，使得计算机能够直接理解图像内容，为自动化信息提取提供了技术基础。物联网技术的成熟也使软硬协同成为可能，通过将数字信息延伸到物理世界，可以创造更加自然的交互体验。

1.2 现状分析

痛点一：信息碎片化

- 日程分散在微信、邮件、日历、纸质笔记等多个渠道

- 用户需要频繁切换查看，容易遗漏重要截止时间

- 据调查，大学生平均每周遗漏2-3个重要deadline

痛点二：任务管理低效

- 传统待办APP需要手动输入，操作繁琐

- 用户难以坚持使用，任务管理工具使用率低

- 缺乏智能化的任务提取和提醒能力

痛点三：现有方案不足

- 桌面小工具功能单一，无法与PC工作流深度整合

- 缺乏AI驱动的智能感知能力

- 软硬件割裂，缺乏协同体验

1.3 需求分析

目标用户

- 大学生：管理课程作业、考试安排、社团活动

- 职场人士：追踪项目进度、会议日程、周报deadline

- 比赛团队：协调任务分工、控制进度节点

功能需求

- 自动从截图中提取任务和日程

- 实时同步至桌面硬件显示终端

- 智能语音提醒即将到期的任务

- 本地任务数据持久化存储

- 支持手动添加、完成、删除任务

非功能需求

- 截图到解析响应时间 < 5秒

- MQTT同步延迟 < 1秒

- 系统后台运行，不干扰用户正常使用

1.4 预期成果

- PC端后台服务软件（Python）

- ESP32-S3硬件显示终端固件

- 完整的系统架构和技术文档

- 可演示的原型系统

二、技术方案

2.1 设计规范

- PC端使用Python 3.10+开发

- 硬件端使用Arduino框架开发ESP32-S3固件

- 通信协议使用MQTT（轻量级物联网协议）

- AI服务使用阶跃星辰OpenAI兼容API

- 数据存储使用SQLite本地数据库

- 代码遵循PEP 8编码规范

2.2 设计路线

采用敏捷开发方法，分为5个阶段：

- 阶段1：需求分析与架构设计（第1-2周）

- 阶段2：PC端核心模块开发（第3-4周）

- 阶段3：硬件端开发与调试（第5-6周）

- 阶段4：系统集成与测试（第7周）

- 阶段5：文档编写与答辩准备（第8周）

2.3 整体方案

系统由三部分组成：

- PC端软件：截图监听→AI解析→任务管理→MQTT发布→TTS播报

- 云端中转：EMQX MQTT Broker消息路由

- 硬件终端：ESP32-S3接收→屏幕显示→LED氛围反馈

2.4 功能架构

核心功能模块：

- 截图监听模块：快捷键截图+剪贴板监听

- AI解析模块：多模态大模型视觉理解+JSON结构化输出

- 任务管理模块：CRUD操作+优先级排序+到期检测

- MQTT通信模块：发布/订阅+自动重连+QoS保障

- TTS语音模块：阶跃星辰API调用+跨平台音频播放

- 硬件显示模块：任务列表显示+倒计时+LED状态指示

2.5 技术架构

PC端技术栈

- Python 3.10+

- OpenAI SDK（兼容阶跃星辰API）

- paho-mqtt（MQTT客户端）

- Pillow（图像处理）

- pynput（键盘监听）

- SQLite3（本地数据库）

- tkinter（系统托盘）

硬件端技术栈

- ESP32-S3开发板

- Arduino框架

- TFT_eSPI（ST7789屏幕驱动）

- PubSubClient（MQTT客户端）

- Adafruit_NeoPixel（WS2812B LED控制）

AI服务

- 阶跃星辰 step-1o-turbo-vision（视觉理解大模型）

- 阶跃星辰 step-tts-2（语音合成大模型）

- OpenAI兼容API格式

2.6 关键技术点

1. 多模态大模型截图解析

- 将截图以Base64格式编码

- 使用阶跃星辰step-1o-turbo-vision进行视觉理解

- 通过精心设计的Prompt引导模型输出结构化JSON

- 支持视觉模型失败时自动回退到OCR+文本模式

2. MQTT实时通信

- 使用EMQX公共Broker或自建Mosquitto服务器

- QoS 1保证消息至少送达一次

- 自动重连机制保证连接稳定性

- 任务列表变更时立即发布完整列表

3. ESP32-S3硬件集成

- Wi-Fi连接与MQTT订阅

- ST7789 240x240 TFT屏幕显示

- 任务列表分区显示（标题区+任务区+状态栏）

- WS2812B LED氛围灯（绿色闪烁/红色呼吸/蓝色常亮）

4. TTS语音合成

- 调用阶跃星辰step-tts-2 API

- 支持11种情绪、17种风格、3种语言

- 跨平台音频播放（Windows/macOS/Linux）

- 防重复播报机制

2.7 产品分析及选型

AI模型选型对比如下表所示：

| 特性 | step-1o-turbo-vision | GPT-4V | Gemini Pro Vision |
| --- | --- | --- | --- |
| 视觉理解 | 强 | 强 | 强 |
| 中文能力 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| API兼容性 | OpenAI格式 | 原生 | 独立 |
| 响应速度 | 快 | 中等 | 快 |
| 成本 | 低 | 高 | 中等 |

选择阶跃星辰的理由：中文能力强、API兼容OpenAI格式便于迁移、成本较低、国内访问稳定。

三、实施方案

3.1 团队成员及分工

团队成员分工如下：

- 成员A：项目经理 + PC端开发（截图监听、主程序）

- 成员B：AI算法工程师（大模型调用、Prompt设计）

- 成员C：硬件工程师（ESP32固件开发、接线调试）

- 成员D：文档与测试（技术文档、系统集成测试）

3.2 项目计划

| 阶段 | 时间 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 3月1日-3月15日 | 调研分析、需求确认 | 需求文档 |
| 架构设计 | 3月15日-3月31日 | 技术选型、架构设计 | 设计文档 |
| 核心开发 | 4月1日-4月20日 | PC端+硬件端开发 | 可运行代码 |
| 集成测试 | 4月20日-4月30日 | 系统联调、Bug修复 | 测试报告 |
| 答辩准备 | 5月1日-5月15日 | 文档完善、PPT制作 | 答辩材料 |

3.3 项目里程碑

- M1（3月15日）：完成需求分析和技术选型

- M2（3月31日）：完成系统架构设计和接口定义

- M3（4月15日）：完成PC端核心功能开发

- M4（4月25日）：完成硬件端开发和联调

- M5（5月1日）：完成系统集成测试

- M6（5月15日）：完成答辩材料准备

四、附录

4.1 研究总结

本项目创新性地将多模态AI大模型、物联网通信和语音交互技术融合，打造了一款“零操作成本”的桌面效率工具。核心创新点包括：

- AI视觉感知：利用多模态大模型直接理解截图语义，自动提取任务

- 软硬协同：PC+ESP32通过MQTT实时同步，形成“第二屏”体验

- 语音闭环：TTS主动提醒，形成完整的效率闭环

项目的技术难点在于：

- 多模态大模型的Prompt工程，确保稳定输出结构化JSON

- MQTT通信的稳定性和实时性保障

- ESP32资源受限环境下的功能实现

4.2 参考文献

[1] 阶跃星辰开放平台. API文档. https://platform.stepfun.com/docs

[2] EMQX. MQTT协议规范. https://mqtt.org/

[3] Espressif. ESP32-S3 Technical Reference Manual. https://docs.espressif.com/

[4] OpenAI. GPT-4V Technical Report. 2024.

[5] 中国大学生计算机设计大赛. 2026年竞赛通知. http://jsjds.blcu.edu.cn/